MĂSURI CE SE EXECUTĂ ÎN CAZ DE ACCIDENT CHIMIC

ŞI POLUARE ACCIDENTALĂ

- GENERALITĂŢI

Accidentele chimice reprezintă în fapt eliberarea în mediu, ca urmare a unor cauze antropice sau naturale, a unor substanţe toxice industriale în asemenea cantităţi încât depăşesc mult nivelele maxim admise şi pot afecta sănătatea populaţiei (pot cauza intoxicarea sau moartea).

Principalele substanţe toxice industriale (STI) folosite uzual în industrie sunt:

- amoniacul

- clorul

- hidrogenul sulfurat

- dioxidul de sulf

- sulfura de carbon

- oxizii de azot

- acidul clorhidric

- acidul sulfuric

- acidul cianhidric

- monoxidul de carbon

Pentru decontaminarea STI se folosesc următoarele materiale şi substanţe:

a) Materiale absorbante, pentru reţinerea substanţelor toxice şi împiedicarea evaporării acestora:

- nisip

- pământ

- argilă

- pietriş

- zgură

- granule de polimer

- răşini sintetice

b) Substanţe de neutralizare:

- pentru amoniac – soluţii de acid clorhidric sau acetic (oţet alimentar) în diverse concentraţii;

- pentru clor – soluţii de bisulfit şi sulfat de fier, hiposulfit de sodiu, lapte de var, terci de var stins şi apă amoniacală;

- pentru acid clorhidric, acid cianhidric, hidrogen sulfurat, dioxid de sulf – soluţii alcaline de hidroxid de sodiu, lapte de var, sodă calcinată sau apă amoniacală. De asemenea se pot folosi următoarele substanţe solide: praf sau pietriş de calcar, praf de var nestins;

- pentru sulfura de carbon – materialele absorbante impregnate cu substanţă se colectează în butoaie de tablă, se etanşează şi se transportă în locaţii special amenajate unde se aprind de la distanţă.

Notă: În intervenţia la locul accidentului, metoda uzuală folosită pentru limitarea dispersării norului chimic se realizează perdele de apă. Prin această metodă se asigură şi lichefierea unei părţi importante a vaporilor, pentru a putea executa neutralizarea.

- MĂSURI DE PROTECŢIE ŞI INTERVENŢIE

A) ÎN ZONA LETALĂ:

- Intervenţia la sursă se realizează numai de către specialişti, echipaţi cu costume de protecţie antichimică, aparate izolante şi scule necesare remedierii avariei;

- Introducerea semnalului de alarmă chimică (5 impulsuri a 16 secunde cu pauză de 10 secunde timp de 2 minute) este obligatorie şi trebuie să se facă în primele 2 minute de la declanşarea accidentului; se înştiinţează şi alarmează toţi agenţii economici, instituţiile publice şi populaţia din zona letală;

- Se realizează o perdea de apă în faţa intrării utilizându-se instalaţiile de hidranţi exteriori şi mijloacele tehnice ale pompierilor (dacă sursa ce emite vaporii toxici se găseşte în interiorul unei clădiri) sau în frontul norului (nu direct pe sursă!);

- Se asigură imediat măsuri de restricţie a circulaţiei şi limitarea accesului în zonă;

- Se aplică primele măsuri de prim ajutor persoanelor intoxicate sau rănite, într-un loc special amenajat astfel amplasat încât să fie la o distanţă mai mare de 100 m de sursa toxică şi în direcţie opusă celei în care suflă vântul;

- Cercetarea se asigură de către grupa de cercetare, echipată cu măşti contra gazelor cu filtre şi aparatură de detecţie specifice substanţei toxice, iar valorile determinate se comunică imediat conducerii agentului economic;

- Personalul care nu participă la intervenţie în vederea remedierii avariei se va adăposti în clădiri, asigurând rapid primele măsuri de etanşeizare a uşilor şi ferestrelor utilizând pentru izolarea acestora materiale aflate la îndemână – produse textile, bureţi, chit etc.). Se opreşte orice instalaţie de aer condiţionat sau de ventilare şi nu se părăsesc clădirile decât la încetarea alarmei transmisă prin mijloacele specifice sau prin dispoziţia personalului de conducere.

Suplimentar, se pregătesc prosoape şi batiste umezite pentru a putea fi folosite în cazul pătrunderii substanţei toxice în clădiri;

- Persoanele afectate vor fi transportate, în regim de urgenţă, la cel mai apropiat spital pentru acordarea asistenţei medicale.

B) ÎN ZONA DE INTOXICARE:

- Se introduce semnalul de alarmă chimică (5 impulsuri a 16 secunde cu pauză de 10 secunde timp de 2 minute) şi se înştiinţează toţi agenţii economici, instituţiile publice ţi populaţia din zona de intoxicare. Înştiinţarea se realizează în trepte de urgenţă;

- Se introduc măsuri de restricţia circulaţiei şi limitarea accesului în zonele afectate;

- Protecţia individuală se realizează prin adăpostirea în clădiri, unde se vor aplica urgent măsuri de etanşeizare (închiderea uşilor şi ferestrelor, izolarea acestora cu materiale aflate la îndemână – materiale textile, bureţi, chit, benzi de materiale plastice etc. – oprirea tuturor aparatelor de aer condiţionat şi de ventilare). Suplimentar se pregătesc prosoape şi batiste umezite (unde nu există măşti contra gazelor) pentru a putea fi folosite la constatarea pătrunderii toxicului în clădire şi, pe cât posibil, camera în care se face adăpostirea trebuie să fie cât mai interioară, şi preferabil fără ferestre (holurile situate cât mai îb interiorul clădirilor).

- PROCEDURI COMPORTAMENTALE

Accidentul chimic şi poluarea accidentală sunt evenimente imprevizibile! Ca urmare, există posibilitatea ca la orice dereglare a procesului tehnologic prin avarierea sau deteriorarea unei instalaţii, a unui utilaj sau mijloc de transport să se elibereze în mediul înconjurător (aer, apă, sol) substanţe care pot avea impact atât asupra mediului cât şi asupra populaţiei.

Aceasta impune realizarea unor măsuri şi acţiuni de prevenire şi protecţie.

Populaţia trebuie să cunoască:

- care este unitatea sursă de pericol chimic;

- tipul de substanţă toxică industrială pe care îl deţine;

- caracteristicile şi modul de acţiune al substanţei toxice;

- zona de risc în care v-aţi putea afla;

- măsurile de protecţie specifice zonei;

- locul în care se asigură protecţia prin adăpostire sau izolare;

- locurile de dispunere şi itinerarele de evacuare temporară.

În locurile de adăpostire-izolare pentru populaţie trebuie asigurate măsurile de siguranţă prin:

  - procurarea materialelor de etanşare (chit, bandă izolantă, bureţi izolanţi, purfix etc);

  - asigurarea mijloacelor de protecţie individuală specifice (mască contra gazelor, aparat de respiraţie, costume de protecţie) sau improvizate;

  - realizarea unei truse familiale de prim-ajutor medical;

  - pregătirea unei rezerve permanente de apă şi alimente;

  - asigurarea unui radioreceptor cu baterii.

Populaţia trebuie să-şi însuşească:

- cunoştinţele necesare în vederea realizării măsurilor de protecţie;

- regulile de comportare la accident în zona norului toxic.

Dintre măsurile de protecţie ce se iau în caz de accident chimic amintim:

- Înştiinţarea şi alarmarea populaţiei despre pericolul chimic

- Asigurarea protecţiei cu mijloace individuale de protecţie

- Asigurarea protecţiei prin adăpostire (izolare) sau prin evacuare (autoevacuare) temporară

- Introducerea restricţiilor de consum al apei, produselor agroalimentare, vegetalelor contaminate

- Introducerea unor restricţii de circulaţie şi acces, a unor măsuri de pază şi ordine în zona de acţiune a norului toxic

- Organizarea cercetării chimice, a controlului şi supravegherii zonei de acţiune a norului toxic şi contaminării

- Acordarea primului ajutor şi a asistenţei medicale de urgenţă persoanelor intoxicate

- Aplicarea măsurilor de neutralizare şi împiedicare a răspândirii substanţelor toxice. Colectarea, transportul şi depozitarea materialelor contaminate.

Apărarea în caz de accident chimic se referă la un ansamblu de măsuri care se realizează în mod unitar şi continuu şi se împarte în acţiuni :

- pre-dezastru

- în timpul dezastrului

- post-dezastru

Faza de Pre-Dezastru:

- Informaţi-vă asupra sursei de risc, substanţelor toxice industriale folosite, zonelor de pericol !

- Participaţi la exerciţiile de protecţie civilă, procuraţi-vă materiale cu reguli de comportare şi acţiune în caz de dezastre şi însuşiţi-vi-le !

- Evitaţi amplasarea locuinţelor în apropierea unor instalaţii cu procese de risc!

- Procuraţi-vă materiale de etanşare!

- Realizaţi-vă rezerve de medicamente de urgenţă şi primă necesitate!

- Asiguraţi-vă mijloace de protecţie individuală speciale (mască contra gazelor, aparat de respiraţie, costume de protecţie) sau improvizate !

- Pregătiţi-vă o rezervă permanentă de apă şi alimente !

- Procuraţi-vă un radioreceptor cu baterii !

Faza de Dezastru :

- Urmaţi întocmai anunţurile făcute de Inspectoratul General pentru Situaţii de Urgenţă prin intermediul mass mediei sau prin semnalele de alarmare !

- Luaţi lucrurile lăsate afară (jucării, rufe etc.) şi animalele de companie în casă.

- Închideţi animalele în grajduri.

- Anunţaţi-vă vecinii şi prietenii despre pericolul chimic (de preferinţă prin telefon) !

- Adăpostiţi-vă în locul stabilit şi etanşaţi toate intrările şi ieşirile pentru a evita pătrunderea agentului toxic !

- Dacă adăpostirea se face în propria casă sau apartament, etanşaţi toate uşile şi ferestrele şi rămâneţi într-o cameră cu cât mai puţine uşi şi ferestre ! Mergeţi într-o încăpere situată cât mai sus pe faţa opusă pericolului !

- Închideţi toate instalaţiile cu pericol (gaze, apă, curent electric) !

- Opriţi toate ventilatoarele şi instalaţiile de aer condiţionat ! Etanşaţi deschiderile de ventilare cu folie de plastic şi bandă adezivă !

- Ţineţi la îndemână mijloacele de protecţie respiratorie şi folosiţi-le dacă este cazul !

- Asiguraţi-vă că aveţi acces la rezerva de apă şi alimente şi că nu sunt afectate de accidentul chimic !

- Porniţi radiourile şi televizoarele şi fiţi atenţi la anunţurile care se fac !

- Nu părăsiţi locul de adăpostire până nu se anunţă că acest lucru este posibil !

Dacă sunteţi surprins în afara locuinţei :

- Păstraţi-vă calmul, de cele mai multe ori în cazul accidentelor chimice victimele din rândul populaţiei civile au apărut ca urmare a panicii.

- Acoperiţi-vă căile respiratorii superioare cu o batistă şi îndreptaţi-vă spre adăpostul cel mai apropiat !

- Respectaţi restricţiile de circulaţie şi acces !

- Evitaţi deplasarea pe direcţia vântului, deplasaţi-vă perpendicular pe direcţia lui !

Dacă vă găsiţi în maşină, în zonele afectate toxic, nu intraţi în panică, fiţi calmi şi conduceţi atent. Închideţi toate geamurile la maşină, opriţi instalaţiile de aer condiţionat şi acoperiţi-vă nasul şi gura cu un prosop sau o batistă umedă. Porniţi radiourile şi urmaţi instrucţiunile autorităţilor. Respectaţi interdicţiile de circulaţie.

Faza Post-Dezastru :

- Nu părăsiţi adăpostul sau locuinţa chiar dacă pericolul a trecut, riscaţi să încurcaţi intervenţia forţelor specializate!

- Ascultaţi cu atenţie mesajele către populaţie transmise prin mass media !

- Verificaţi dacă vecinii şi prietenii au probleme, în cazul în care există probleme acordaţi-le primul ajutor şi chemaţi ambulanţa !

- Respectaţi restricţiile de circulaţie şi consum !

- Reveniţi la activităţile cotidiene, remediind eventualele pagube !

- Reţineţi învăţămintele trase din aceste situaţii şi pregătiţi-vă continuu pentru a putea face faţă unor alte eventuale asemenea evenimente !